같은 이름 신호 처리

- hierarchical full name(예: top.u1.data_valid)을 내부적

- UI에서는 data_valid (in u1)처럼 보여주기

계층 / hop 기반 펼치기 UX

큰 플젝은 노드수가 너무 많으므로 일단 가려두고

- TOP에서 몇 홉까지(일괄펼치기)

- 노드 눌러서 아래 몇 홉까지

선택가능하게. 또한

“자식 N개 중 상위 K개만 표시”

“나머지 N-K개는 collapsed node(‘+ 20 more…’)로 숨기기” 기능 및 원하는 종류 노드만 볼 수 있는 기능

캐싱

한 번 펼친 hop 영역은 메모리에 캐싱

다시 같은 모듈 볼 때 빠르게 로딩

netlist 뷰 설계

모듈 내부 netlist는 노드를 클릭하면 볼 수 있게

별도 레이어로 보기

상위 모듈 그래프(모듈 인스턴스 단위)와

내부 netlist 그래프(셀/넷 단위)를 같은 화면에서 섞지 말고,

클릭하면 아래 패널 또는 우측 패널에 “Local Netlist View” 열어주는 식으로

(아니면 아예 창을 내부 넷리스트로 전환)

입출력 경계 표시

모듈의 input output은 서로 다른 색/그리고 엣지로 되어있어 누르면 정보 보이게. 그리고 모듈간 2회 이상 공유되는 reg/ff 등은 따로 모듈로 분리등 염두

파싱 파이프라인

- Yosys로 RTL/netlist

Verilog / 일부 SystemVerilog까지는 Yosys로 충분히 netlist/모듈 그래프 추출 가능

- Xilinx 파일 일부

BD, xdc등을 파싱해 제약, 탑모듈등을 알아냄. 미래 버전에서는 simulation Data를 입력받으면 파싱해 timing 관련을 보여주도록

3) Tcl 파싱은 나중에

AI 컨텍스트 선택 전략

- 창에서 그래프의 일부를 드래그하면 그부분만 json등으로 export 및 내부 AI가 분석가능하게

- 프로젝트 전체분석

가장 큰 지점: 그래프 시작점 + depth를 LLM/ 휴리스틱으로 정할지, 유저가 직접 정하게 할지

타이밍 / 딜레이 정보 붙이기

simulation이나 implementation 파일을 가져와서 타이밍이나 딜레이 계산

- Vivado / Quartus 타이밍 리포트 파싱

report_timing 결과(.rpt)나 SDF를 파싱해서:

path 상의 각 노드/에지에 딜레이와 slack 기록

유저가 edge를 선택했을 때 “이 edge가 포함된 worst path 3개 + slack” 보여주기 가능

그래프에서 critical path를 빨간색으로, 나머지를 회색 이런 식의 하이라이트 가능

- “최적 루트 찾기” 현실 버전

“새 신호를 넣고 싶은데 딜레이 최소로 가려면 어디로 뚫어야하나?” 같은 건 완전 자동화는 힘들고, 대신:

현재 설계에서 이미 존재하는 path 중 가장 짧은/여유 있는 경로를 보여주기

각 노드/에지에:

arrival time, required time, slack, fanout 같은 데이터를 붙여서

사람이 보고 “아 여기가 여유가 많네” 판단하기 쉽게 만들어주는 방향

구현 로드맵

v0 – 그래프 엔진 + 시각화

Yosys로 RTL→모듈 그래프 뽑기

Node: 모듈 인스턴스 / Edge: 신호 연결

Top에서 hop 기반 펼치기 + 노드 클릭해서 하위 계층 열기

간단한 웹 UI or graphviz라도 OK

v1 – 신호/변수 검색 + 하이라이트

(signal_name, source_module) 기반으로 edge 검색

검색 결과 edge 하이라이트

동일 이름 신호가 여러 곳에 있을 때 리스트로 보여주고, 하나씩 필터링

v2 – XDC/보드 정보 통합

핀/클럭/타이밍 예외를 노드/에지 속성으로 붙이기

IO/보드 모듈 노드 추가

클럭 도메인 뷰, IO 경로 뷰 같은 간단한 전용 필터

v3 – AI 컨텍스트 연동 (매우 간단한 버전)

특정 서브그래프 + 관련 코드/제약을 JSON/텍스트로 패키징

그걸 LLM에 넣어 “이 path 설명해줘”, “이 모듈 버그 가능성?” 같은 질문 테스트

v4 – 타이밍 리포트 연동

Vivado report_timing 파싱해서 edge에 딜레이/슬랙 붙이기

“critical path 하이라이트” 기능

Design Knowledge Graph (DKG)

하나의 DKG에 여러 “Graph Views”가 존재하는 구조

Graph View 종류

View 이름	의미

Structural View	모듈 인스턴스 계층 중심

Netlist View	셀/FF/LUT 연결 중심

Physical View	IO, Pin, Pblock, Board 모듈

Clock Domain View	클럭 도메인별 그룹 구조

Timing View	delay, slack 기반 critical path 강조

Connectivity View	특정 신호/버스 흐름 추적

Node Supertype: Entity Class

노드 종류를 Entity Class

1. Logical Entities

“설계 의도”를 나타내는 구조

- Module Instance

- RTL Block

- FSM (추후 확장 가능)

2. Structural Primitives

합성 후 나타나는 하드웨어 기본 단위 (SubEntity)

작게 표현되서 Structural View등에서는 눈에 띄지 않지만(작거나 엣지처럼 렌더링) 어떤 reg를 공유하는 걸 쉽게 표현

- Flip-Flop

- LUT

- MUX

- DSP Block

- BRAM

3. Physical/Constraint Entities

구현 환경과 연결된 객체

- IO Port

- Package Pin

- Pblock

- Board Connector

4. Abstract Control Entities

물리 객체는 아니지만 설계 이해에 핵심

- Clock Domain

- Reset Domain

- Power Domain (확장 가능)

Edge Subtypes (Relation Types)

| 타입 | 의미 |
| --- | --- |
| Data Relation | 일반 신호 |
| Clock Relation | 클럭 연결 |
| Reset Relation | 리셋 |
| Parameter Relation | 파라미터 영향 |
| Constraint Relation | false path, multicycle |
| Physical Mapping Relation | port ↔ pin |

분석 목표

| 도메인 | 무엇을 보는가 | 기존 툴이 잘하는가? |
| --- | --- | --- |
| Structural | 모듈 조직 | 부분적 |
| Connectivity | 신호 흐름 | 매우 약함 |
| State | 상태 위치 | 거의 없음 |
| Temporal | 타이밍 | 숫자로만 |
| Constraint | 제약 의도 | 텍스트 리포트 |

Node

- Path (str) (Path는 오직 소유, 인스턴스화 기준. 공유나 전달은 Path로 잡지 않음)

- Entitiy_Class (enum)

- Entity_Type (enum)

- Name

- List<Node> SubNode(가지는 SubNode)

- List<Signal> OutputSignal(발행/갱신하는 signal)

- List<Signal> InputSignal(받는 Signal)

- Clock Signal

- Reset Signal

Logical Entities: Node

추가사항 없음

Structural Primitives: Node

값과 값의 형태(비트 수 등)

Physical/Constraint Entities: Node

Abstract Control Entities: Node

묶은 기준( Clock, Reset Signal등의 주소)

에지에 넣을 정보

- 이름 + 시작 모듈

- edge key

- signal_name

- source_hier_path (ex: top/u_cpu/u_core)

- bit_range (bus일 때 [31:0] 중 어떤 비트인지)

- edge 타입

- signal (데이터)

- clock

- reset

- parameter/defparam

- timing_exception (false path, multicycle…)

- edge_flow_type:

- combinational

- sequential_launch

- sequential_capture

- clock_tree

- async_reset